关于印发《江苏省开山采石矿山监理暂行办法》的通知

各市国土资源局，各有关单位： 为深入贯彻落实《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》和《江苏省人民代表大会常务委员会关于限制开山采石的决定》，规范开山采石活动，加强矿产资源的开发利用与保护，实现动态化矿山管理，根据有关法律、法规，结合本省实际情况，制定了《江苏省开山采石矿山监理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。 各地在执行本办法中遇到的问题和意见，请及时反馈省国土资源厅。 江苏省国土资源厅 二оо六年十二月十五日 主题词：开山采石 监理 办法 通知 抄 送: 国土资源部开发司、整顿和规范矿产资源开发秩序部际联席会议办公室 江苏省开山采石矿山监理暂行办法 第一条 为规范开山采石活动，加强矿产资源的开发利用与保护，实现动态化矿山管理，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源监督管理暂行办法》、《江苏省矿产资源管理条例》和《江苏省人民代表大会常务委员会关于限制开山采石的决定》等法律、法规，结合本省实际，制定本办法。 第二条 本办法所称开山采石矿山，是指在山地丘陵露天开采石材石料及其他矿产资源的矿山。 第三条 本办法所称开山采石矿山监理（以下简称矿山监理），是指监理单位受国土资源主管部门的委托，在监理合同约定的范围内，依据法律、法规和有关技术标准、规范、矿产资源开发利用方案、矿山设计，对开山采石矿山实施的专业化监督管理。 第四条 本省行政区域内从事矿山监理及对监理活动的监督管理，适用本办法。 第五条 省国土资源厅负责全省矿山监理活动的指导、监督和检查，负责对矿山监理单位从业基本条件的认定工作。 市、县（市、区）国土资源主管部门对本行政区域内的矿山监理活动实施监督管理。 第六条 从事矿山监理活动的单位，应遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则开展监理业务。 第七条 从事矿山监理活动的单位，必须具备下列基本条件： （一）具有独立的法人资格和健全的安全与质量管理体系； （二）具有行业主管部门颁发的地质勘查资质证书、测绘资格证书（乙级以上），具备露采矿产资源开发利用方案编制能力（小型）； （三）专业技术人员总数不少于二十人，并应具有中级以上技术职称，其中，外聘人员的数量不超过百分之十。地质、测量、采矿等主要专业技术人员应不少于十人； （四）具备野外测量、定位和室内数据处理、成图等必要的仪器和设备。 第八条 监理单位进行矿山监理的主要内容： （一）矿区范围，包括平面位置与最终底板高程； （二）占用的矿产资源储量变动情况，包括动用资源储量和保有资源储量； （三）开拓系统、运输系统、工作面布置、开采方法、开采顺序等； （四）最终台阶要素，包括台阶高度、安全平台及清扫平台宽度、台阶坡面角、最终边坡角、边坡形状及坡面平整情况、排水系统等； （五）排土场的设置、排放方式、堆置高度、边坡坡度等； （六）与矿产资源开发利用和保护有关的其他方面。 第九条 矿山监理应按照下列程序进行： （一）确定监理项目的控制目标； （二）编制监理方案； （三）认定监理方案； （四）按照监理方案实施监理； （五）定期出具书面监理报告； （六）监理工作验收； （七）向委托方提交监理总结报告及相关监理资料。 第十条 监理单位须编制监理方案，并经审查认定后，方可实施。 市、县（市、区）国土资源主管部门负责组织有关专家对监理方案进行审查、备案。 第十一条 监理单位根据矿山生产能力、开采顺序、工程进度、预期效果等，定期开展监理工作。 （一）新建矿山达产前每季度不少于一次； （二）生产矿山每月不少于一次； （三）主管部门规定的其他情形。 第十二条 矿山监理实测的矿山现状图比例尺应不小于1/1000。地质调查、开采现状调查、地形测量等外业工作均应有详细记录。内业整理应以实测数据为依据，相关参数的选取和计算方法等应符合有关规定。 各类现场调查记录资料及地形测量的原始记录手簿、草图、仪器记录拷贝、软盘等应归档保存，用以备查。 第十三条 国土资源主管部门开展矿山监理活动，可以采用招标或委托的方法择优选择监理单位。 第十四条 矿山监理单位不得采用不正当手段承揽业务，不得弄虚作假，不得转让监理业务。 第十五条 国土资源主管部门委托监理单位承担矿山监理业务，应与监理单位签订委托监理合同。 第十六条 国土资源主管部门开展矿山监理活动，在以下渠道中列支矿山监理费用： （一）探矿权采矿权使用费和价款收入； （二）返还的矿产资源补偿费。 第十七条 国土资源主管部门在开展矿山监理活动时，应做好以下工作： （一）向监理单位提供与被监理项目有关的批准文件、矿山储量年报、矿产资源开发利用方案、矿山设计等资料； （二）将委托的监理单位、监理内容及监理权限，书面通知被监理单位； （三）为监理工作创造良好条件； （四）对监理单位在现场监理活动中发现的问题，应及时通知被监理单位加以整改。 第十八条 监理单位应当严格按照矿产资源开发利用方案、矿山设计及有关技术标准、规范等要求，在委托单位的授权范围内开展现场监理，并应及时提交监理报告。 鼓励采用新技术、新方法及先进仪器设备进行矿山监理。各种技术手段和技术方法应符合有关标准、规范、规程的要求及精度。 第十九条 监理单位发现矿产资源开发利用方案、矿山设计不符合有关规定要求和现实开采条件，应当及时向委托单位报告。 第二十条 被监理单位应配合监理单位实施监理，对监理中发现的问题，应当及时加以整改。 监理报告中反映的违法违规以及破坏、浪费矿产资源问题，经认定后，可以作为处罚依据。 第二十一条 监理单位及其工作人员与被监理单位串通、弄虚作假侵害国家利益的，应当承担经济责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二十二条 国土资源主管部门工作人员在监理活动中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第二十三条 本办法由省国土资源厅负责解释。